АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.09.2025                                                                                                             № 122

станица Новодмитриевская

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения на территории Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края на 2025-2026 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения на территории Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края согласно приложению настоящего постановления.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – Маленкову Н.Ю.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Новодмитриевского

сельского поселения

Северского муниципального района

Краснодарского края                                                                       И.А. Головин

_________________________________________________________

Приложение

к постановлению администрации

Новодмитриевского сельского поселения

Северского муниципального района

Краснодарского края

от 19.09.2025 г. № 122

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения на территории Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края

- Общие положения

1.1 Настоящий порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Новодмитриевском сельском поселении Северского района (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)  (далее – План действий) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- иных действующих нормативно-правовых актов.

1.2. Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края должна решать следующие задачи:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех инженерных служб Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.3. Объектами Плана действий являются - система теплоснабжения Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края, включая источники тепловой энергии, теплосетевые объекты (насосные станции), системы теплопотребления.

1.4. План действия определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

1.5. План действий должен находиться у Главы, заместителя главы поселения, в отделе администрации поселения, обеспечивающего функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и аварийно- диспетчерской службе теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих деятельность на территории поселения.

1.6. Правильность положений Плана действий и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения проверяется не реже одного раза в год. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок Плана действий несут заместитель руководителя муниципального образования, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и руководители теплоснабжающих (теплосетевых) организаций.

- Основные понятия и термины

В настоящем Плане используются следующие основные понятия:

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«потребитель» – гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«система теплоснабжения» – совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;

«тепловая сеть» – совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов;

«неисправность» –другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

- Цель

- План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации деятельности администрации Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения поселения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.

- Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно- коммунального хозяйства Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края.

- Основной задачей администрации Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края, организаций жилищно - коммунального и топливно- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло- водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

- Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края определяется в соответствии с действующим законодательством.

- Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующими федеральными и областными законодательствами. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

  - своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

  - допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края.

Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия администрации Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

  - осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

  - не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

  - обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

  - принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

  - компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

  - принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

  - незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с теплоснабжающими организациями.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

  - к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и картинные галереи;

  - ко второй категории –потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12 °С;

  - к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3°С.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников

Авария – технологические нарушение на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, приведшее к разрушению сооружений и (или) технических устройств, применяемых на теплоснабжающих, теплосетевых объектах, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного режима работы теплоснабжающего, теплосетевого объекта, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии, возникновению или угрозе возникновения аварийного режима работы системы теплоснабжения.

Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

- Общая характеристика объекта теплоснабжения

Существующая система теплоснабжения Новодмитриевского сельское поселение Северского муниципального района Краснодарского края включает в себя:

1. Котельная СОШ № 36, ст. Новодмитриевская, ул. Мичурина, д.43, с установленной мощностью–0,081 Гкал/ч; протяжённость теплотрассы 75 п.м. сети проложены подземно.

2.  Котельная Новодмитриевская амбулатория, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 80 с установленной мощностью – 0,034 Гкал/ч; протяжённость теплотрассы 50 п.м., сети проложены подземно.

3. Котельная МБДОУ ДС № 5, ст. Новодмитриевская, ул. Чапаева, д.55 с установленной мощностью–0,252 Гкал/ч; протяжённость теплотрассы 549 п.м. сети проложены надземно и подземно.

4. Котельная Дома культуры (МБУК «Новодмитриевская ЦКС») ст. Новодмитриевская, ул. Красная, д. 69 с установленной мощностью – 0,043 Гкал/ч; протяжённость теплотрассы 10,5 п.м., сети проложены надземно.

5. Тепловые сети протяженностью 1239 п.м., в 2-х трубном исчислении.

6. Потребители тепловой энергии:

Таблица 1 Потребители тепловой энергии

Котельная СОШ № 36,

бюджетные организации

МБОУ СОШ №36, ст. Новодмитриевская, ул. Мичурина, д.43

бюджетные организации

Котельная Дома культуры

МБУК «Новодмитриевская ЦКС, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, д. 69

бюджетные организации

Котельная ДС № 5,

МБДОУ ДС № 5, ст. Новодмитриевская, ул. Чапаева, д.55

бюджетные организации

Котельная Новодмитриевской амбулатории

Новодмитриевская амбулатория, ст. Новодмитриевская, ул. Красная, 80

- Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия |
| --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Отключение электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в тепловых сетях, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и систем отопления и ГВС в период стояния низких температур. |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи тепловой энергии потребителям на нужды отопления, вентиляции и ГВС, понижение температуры в зданиях и жилых домах. |
| Остановка котельной | Прекращение подачи ХВС | Прекращение подачи воды в сетях ГВС. |
| Порыв тепловых сетей | Повреждение на магистральных тепловых сетях | Прекращение подачи тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и ГВС, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и систем отопления и ГВС в период стояния низких температур; Причинение вреда третьим лицам. |
| Разрушение здания, оборудования котельной | Климатические факторы (ураган, землетрясение, смерч) Взрыв газа. | Разрушение здания и оборудования, невозможность запуска котельной в работу в штатном режиме. |

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- перебои в подаче газа

- перебои в подаче ХВС

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

- Регламент действий при возникновении аварийных ситуаций. Порядок действий по ликвидации аварий на котельной и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в общественные здания и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на котельной и тепловых сетях осуществляется руководством ООО «АСУ-Сервис» - «филиал «Северский».

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

К работам привлекаются бригады АДС, работающие в круглосуточном режиме, формируются дополнительные ремонтные бригады из специалистов, занимающихся текущим обслуживанием объектов компании.

При введении аварийного ограничения потребления ТЭ администрация незамедлительно создает «Штаб по координации действий».

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских и восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, тепловых сетях

Оперативный персонал АДС, при получении сообщения о технологическом нарушении на оборудовании котельной или тепловых сетях, выезжает в течении 10 минут для локализации аварии и принятия дополнительных мер безопасности по ограждению и охране места аварии, сообщает ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок ООО «АСУ-Сервис» - «филиал «Северский» о случившемся и принимаемых мерах.

Диспетчер ООО «АСУ-Сервис» - «филиал «Северский» сообщает в ЕДДС МО Северского муниципального района Краснодарского края о масштабах аварии и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно- восстановительных работ.

Решение о введении режима аварийного ограничения потребления ТЭ принимает руководство ООО «АСУ-Сервис» - «филиал «Северский» и предупреждает ЕДДС МО Северского муниципального района Краснодарского края.

С объявлением действия ограничения потребления ТЭ:

      - уточняется	схема	оповещения,	устанавливается	дежурство ответственных работников ООО «АСУ-Сервис» - «филиал «Северский»;

      - ООО «АСУ-Сервис» - «филиал «Северский» организует дежурство на дому специалистов для создания дополнительных аварийно-восстановительных бригад;

      - Персонал потребителя усиливает контроль за состоянием систем теплопотребления.

Команда об отключениях и опорожнения систем поступает факсограммой или посредством сети интернет от диспетчера ООО «АСУ-Сервис» - «филиал «Северский» в ЕДДС МО Северского муниципального района Краснодарского края.

Решение о необходимости дренировать теплоноситель из внутридомовых систем принимается ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок потребителя.

Длительность отключения систем отопления без дренирования определяется с учетом местных условий в зависимости от степени утеплённости, аккумулирующей способности и конструкций отапливаемых зданий.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии:

      - При необходимости вызывает через диспетчерские службы соответствующие представительства и ведомства, имеющие подземные коммуникации в месте аварий, и согласовывает с ними проведение земляных работ;

      - Обеспечивает безопасные условия производства работ на подземных коммуникациях в установленные нормативами сроки;

      - По завершению аварийно-восстановительных работ (или этапа работ) информирует соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей.

- Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии

| № п/п | Наименование аварийной ситуации | Возможные причины | Действия аварийной бригады АО «Тепловые сети» и оперативных служб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Прекращение подачи газа | Авария на подающем газопроводе, аварийные или плановые работы на городских сетях. Вышел из строя РД. Повреждение (разрыв) внутреннего газопровода или арматуры. Срабатывания ПЗК РД. | При извещении об аварийной ситуации аварийная бригада ООО «АСУ-Сервис» - «филиал «Северский» выезжает в течение 10 минут после получения сообщения. Произвести аварийное отключение газовых агрегатов (в течении 5 минут после приезда на объект), если не произошло автоматическое выключение. Выяснить причины отключения газа. Вызвать аварийную бригаду газораспределительной организации по телефону 04 (104, 112) (при получении извещении об аварийной ситуации) Аварийная бригада работает в сотрудничестве с лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. |
| 2. | Прекращение подачи ХВС | Авария на трубопроводе ХВС, аварийные или плановые работы на сетях. Разрыв водопровода или арматуры. | При извещении об аварийной ситуации аварийная бригада ООО «АСУ-Сервис» - «филиал «Северский» выезжает в течение 10 минут после получения сообщения. Произвести аварийное отключение ГВС (в течении 10 минут после приезда на объект), если не произошло автоматическое выключение. Обеспечить подпитку тепловой сети. (незамедлительно) Выяснить причины отключения ХВС. Вызвать аварийную бригаду ответственного поставщика ХВС (при получении извещении об аварийной ситуации) |

| 3 | Прекращение подачи электроэнерги и на котельную | Авария на кабельных сетях энергоснабжающей организации. Повреждение питающего кабеля или проводки внутри здания. Выход из строя электросхемы внутри котельной. Сработали электроавтомат, независимый расцепитель. Выход параметра эл. сети за нормативные пределы | При извещении об аварийной ситуации аварийная бригада ООО «АСУ-Сервис» - «филиал «Северский» выезжает в течение 10 минут после получения сообщения. По прибытии на котельную произвести аварийное отключение газовых агрегатов (в течении 10 минут после приезда на объект), если не произошло автоматическое выключение. Связаться с аварийно-диспетчерской службой сетевой организации: Переключить на питание на 2 ввод или на питание от резервного источника питания (ДГУ) (в течении 10 минут после приезда на объект) Доложить ответственному за безопасную эксплуатацию об аварийной ситуации и действовать в соответствии с полученными от него указаниями. В случае выхода из строя электросхемы внутри котельной, принять все меры по локализации и ликвидации аварии. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Срабатывание сигнализации загазованности по СО | Нарушение режимов горение топлива. Неисправность приточной вентиляции. | При извещении об аварийной ситуации аварийная бригада ООО «АСУ-Сервис» - «филиал «Северский» выезжает в течение 10 минут после получения сообщения. По прибытию произвести вентиляцию помещения котельной, остановить котелоагрегаты с соблюдением всех требований ОТ и ПБ, если не произошло их автоматическое выключение. Проверить соответствие параметров горения горелок котлов: топливо, воздух по режимной карте. Убедиться в работоспособности сигнализатора на наличие СО/СН. |

|  | Пожар в котельной или угроза его возникновения | Нарушение требований пожарной безопасности. Неисправность электрооборудования. Короткое замыкание в электропроводке или электрооборудовании. Взрыв газа. | При извещении об аварийной ситуации аварийная бригада ООО «АСУ-Сервис» - «филиал «Северский» выезжает в течение 10 минут после получения сообщения. Произвести аварийное отключение газовых агрегатов (в течении 10 минут после приезда на объект), если не произошло их автоматическое выключение, и подачу электроэнергии. Сообщить лицу, ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. (при получении извещении об аварийной ситуации) Вызывает пожарную бригаду МЧС по телефону 101 (112), Аварийно- спасательное формирование Принять меры по эвакуации людей. Приступить к ликвидации очага возгорания (незамедлительно) Встретить пожарную команду, аварийно-спасательное подразделение. Аварийная бригада принимает все меры для устранения аварийной ситуации. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Стихийное бедствие | Пожар, наводнение, разрушение здания и т.п. | При извещении об аварийной ситуации аварийная бригада ООО «АСУ-Сервис» - «филиал «Северский» выезжает в течение 10 минут после получения сообщения. Произвести аварийное отключение газо-, электро- и водоснабжения газовых агрегатов и помещений. (в течении 10 минут после приезда на объект), Сообщить лицу, ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (незамедлительно) Аварийная бригада принимает все меры по локализации и ликвидации аварии, исключающие возможность взрывов, пожаров, отравления. При необходимости вызвать пожарную бригаду МЧС по телефону 01 (моб.112). Принять меры по эвакуации людей. Приступить к ликвидации очага возгорания. |
| 7 | Прорыв на тепловых сетях | Предельный износ, гидравлический удары. | При получении информации о прорыве на тепловых сетях, аварийная бригада ООО «АСУ-Сервис» - «филиал «Северский» выезжает в течение 10 минут после получения сообщения. По прибытию на место производит ограждение места прорыва. Доложить ответственному лицу за безопасную эксплуатацию ТЭУ и ТС. (незамедлительно) По указанию ответственного лица производят необходимые переключения. Приступает к ликвидации прорыва после прибытия ремонтной бригады. |

- Силы и средства, используемые для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах ООО «АСУ-Сервис» - «филиал «Северский»

Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

Во исполнение требований Федеральных законов Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», других нормативно-правовых актов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и последствий военных конфликтов, в целях организации и выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО) и защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера в ООО «АСУ-Сервис» - «филиал «Северский» обеспечена готовность нештатных формирований для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне, с которыми на регулярной основе проводятся противоаварийные тренировки и курсовое обучение:

а) для ликвидации чрезвычайной ситуации на котельных и ликвидации аварийных ситуаций внутридомовых инженерных систем Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края - аварийно-техническая команда (АТК) в количестве 21-ти человек;

б) для ликвидации чрезвычайных ситуаций на тепловых сетях Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края - подвижная ремонтно-восстановительная группа (ПРВГ).

В целях исполнения требований ст. 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. №28- ФЗ «О гражданской обороне», ст. 14 и ст. 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и п. 1 ст. 10 Федерального закона от 20 февраля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» по созданию финансового и материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечена готовность автотранспортных средств для указанных выше указанных формирований в случае угрозы возникновения аварии или чрезвычайной ситуации.

- сформирован аварийный и постоянно пополняемый запас материалов и оборудования для ремонта трубопроводов и узлов тепловых сетей (прил. 1 к приказу №2);

- обеспечена готовность системы оповещения ответственных лиц и технического персонала, осуществляемая посредством мобильной связи;

- обеспечено функционирование круглосуточной аварийно-диспетчерской службы, которая осуществляет взаимодействие с ЕДДС Северского муниципального района Краснодарского края по предоставлению достоверной информации о ситуациях на объектах режиме повседневной деятельности, а в случае угрозы возникновения аварии или чрезвычайной ситуации оповещение происходит незамедлительно.

10. Дислокация сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

В соответствии с Договором тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на Объектах ОПО в том числе:

оказание методической помощи в предупреждении пожаров, аварий, чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС);

проведение первоочередных действий по тушению пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

в случаях срабатывания пожарной сигнализации или по сообщению работников Объекта высылку сил и средств на Объект;

по запросу Объекта осуществление контроля за обеспечением пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ на Объекте; оказание методической помощи при разработке и составлении инструкций, а также документов, регламентирующих меры пожарной безопасности;

по запросу Объекта участие в деятельности пожарно-технической комиссии и обучении членов добровольных пожарных дружин Объекта;

по запросу Объекта участие в работе комиссии по проверке знаний требования пожарной безопасности у руководителей, специалистов и работников Объекта;

оказание консультации в области организации пожаротушения на Объекте; оказание методической помощи в разработке документов предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ (планы и карточки тушения пожаров) осуществляют федеральная служба МЧС.

В каждом конкретном адресе - ближайшая пожарная часть.

- Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения

Для обеспечения безопасности населения необходима безаварийная и безопасная эксплуатация объектов теплоснабжения, что обеспечивается следующим:

- Организация профессиональной и противоаварийной подготовки персонала, уровень подготовленности рабочих и служащих ООО «АСУ-Сервис» - «филиал «Северский» позволяют осуществлять безаварийную эксплуатацию объектов.

- Соблюдение требований технологического регламента, инструкций по эксплуатации, инструкций по охране труда;

- Соблюдение сроков текущего, планово-предупредительного, капитального ремонтов оборудования.

- Эксплуатация технологического оборудования, снабженного системами аварийно- предупредительной сигнализации и противоаварийной защиты.

- Система оповещения, предназначенная для обеспечения доведения сигналов и информации оповещения до:

  - руководителей и персонала Общества, объектовых сил;

  - персонала аварийно-спасательных формирований;

  - оперативных дежурных служб органов ГО и ЧС района.

- План действий и мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения по обеспечению антитеррористической безопасности

При поступлении сообщений, содержащих угрозу террористического характера, необходимо:

незамедлительно поставить в известность доступного руководителя организации или филиала и сообщить о случившемся в территориальные подразделения ФСБ и МВД России по указанным телефонам.

# При обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство

    - поставить в известность доступного руководителя организации или филиала и сообщить о случившемся в территориальные подразделения ФСБ и МВД России по указанным телефонам.

    - зафиксировать время его обнаружения;

    - до прибытия оперативно-следственной группы дать указание сотрудникам не трогать подозрительный предмет, не предпринимать самостоятельных действий с ним, находиться от него (не приближаясь) на безопасном расстоянии

    - обеспечить возможность беспрепятственного прохода (проезда) к месту нахождения подозрительного предмета сотрудников и автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, МЧС России, служб эксплуатации.

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п. Прикосновение к ним может привести к. взрыву, разрушениям и жертвам.

# При поступлении угрозы по телефону

Действовать в соответствии с «Порядком приема телефонного сообщения с угрозами террористического характера»:

    - не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала, приступить к эвакуации людей согласно имеющемуся плану эвакуации;

    - доложить о случившемся генеральному директору, директору филиала или их заместителям, по поручению руководителя, обеспечить своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы по телефонам территориальных подразделений ФСБ и МВД.

# При поступлении угрозы в письменной форме

Действовать в соответствии с «Правилами обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террористического акта»:

    - обеспечить сохранность и передачу полученных материалов в органы ФСБ и МВД;

    - обеспечить присутствие лиц, обнаруживших сообщение, до прибытия оперативно-следственной группы.

# При захвате людей в заложники

Необходимо:

    - незамедлительно сообщить о случившемся и о сложившейся на объекте ситуации в территориальные подразделения ФСБ и МВД России и поставить в известность об этом доступного (для связи) руководителя организации или филиала;

    - не вступать в переговоры с террористами по своей инициативе;

    - не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной, не провоцировать действий, влекущих применение оружия захватчиками, выполнять требования захватчиков, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей;

    - обеспечить проход (проезд) к месту события и автомашин: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, спец. подразделений ФСБ, МВД и МЧС РФ, по прибытии сотрудников этих организаций оказать помощь в получении имеющейся и необходимой им информации.